Оглавление

1. Состав проектных материалов	3

2. Введение	4

3. Положение участка в планировочной структуре города	5

4. Природные условия	6

5. Планировочная и функциональная структура района	6

6. Жилая застройка	7

7. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАСТРОЙКА	8

8. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ и благоустройство КВАРТАЛА……..	9

9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	10

10. Инженерная инфраструктура	11

10.1.Водоснабжение	0

10.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	0

10.3. Газоснабжение	0

10.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	0

10.5. Электроснабжение	0

10.6. Связь и телекоммуникации	0

10.7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	0

11. Охрана окружающей среды	0

12. технико-экономические показатели	0

13. Приложения	0

1. Состав проектных материалов.

- Текстовые материалы

| № п\п | Наименование материалов | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1 | Том I – Проект планировки. Основная часть. | н/с |
| 2 | Том II – Проект планировки. Материалы по обоснованию проекта. | н/с |

- Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры территории. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особым условием использования территорий. | Цветная печать | 1:2000 |
| 2 | Схема градостроительного зонирования. Схема размещения объектов социально-бытового назначения. | Цветная печать | 1:2000 |
| 3 | Схема планировочной структуры квартала. Разбивочный чертеж красных линий. | Цветная печать | 1:2000 |
| 4 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | Цветная печать | 1:2000 |
| 5 | План организации рельефа участка | Цветная печать | 1:1000 |
| 6 | Баланс земляных масс | Цветная печать | 1:1000 |
| 7 | Сводный план инженерных сетей | Цветная печать | 1:1000 |

2. Введение

Проект планировки «Внесение изменений в проект планировки территории земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, севернее земельного участка по ул. Индустриальная,2»  выполнен  ООО «АльфА-ПроекТ» на основании муниципального контракта от 03.05.2018  № 105 с Администрацией города Новоалтайска Алтайского края.

Территория участка в границах проектирования – 25,21 га.

Целью данного проекта является корректировка ранее разработанного проекта планировки с уточнением положений по функциональному зонированию и архитектурно-планировочной организации территории, развитию жилищного строительства и культурно-бытового обслуживания, развитию инженерно-транспортной инфраструктуры, мероприятиям ГО и ЧС, при обеспечении соблюдения действующих строительных норм и правил и санитарно-технических требований.

Исходные данные для проектирования:

- схема территориального планирования г. Новоалтайска – основные  направления градостроительного развития;

- генеральный план городского округа Новоалтайск;

- проект планировки территории жилого комплекса в г. Новоалтайске,    расположенного севернее земельного участка по ул. Индустриальная,2, мкр.1

- топографическая подоснова М 1:2000, предоставленная Заказчиком;

- сведения ФГИС ЕГРН актуальные на апрель 2018 года.

Проект планировки разработан ООО «АльфА-ПроекТ».

Директор                                                                                                    Тремасов А.С.

Главный инженер проекта                                                                   Вершинина Л.И.

Главный архитектор проекта                                                                    Ломакин В.В.

Инженерно-технические составляющие проекта:

- водоснабжение                                                                                     Вершинина Л.И.

- канализование                                                                                       Вершинина Л.И.

- водоотведение дождевых и талых вод                                               Вершинина Л.И.

- электроснабжение                                                                                 Вершинина Л.И.

- теплоснабжение                                                                                    Вершинина Л.И.

- вертикальная планировка территории                                                    Трещев А.В.

Лапаухов В.В.

3. Положение района в планировочной структуре города

Проектируемая территория находится в северной части г. Новоалтайска – Алтайского края.  В градостроительном отношении представляет собой свободную селитебную территорию со сложным рельефом, на части участка уже ведется строительство двух многоквартирных жилых домов, построена газовая котельная. На территории имеются сети инженерных коммуникаций: газопровода высокого давления, водопровода, канализации. Проектируемый участок непосредственно примыкает к территориям подземного водозабора и распределительной электрической подстанции. Рельеф территории сложный с понижение к центу участка. Абсолютные отметки поверхности изменяются от отм.138,9 до отм.145.

Формирование территории обусловлено:

- с южной стороны участок ограничивает территория производственного блока

комплексной переработки природного сырья;

- в юго-западном направлении вдоль ул. Титова расположена существующая 1-2

этажная застройка (частный сектор);

- с восточной стороны участок ограничивает ул. Индустриальная, с планируемым

городским бульваром. Вдоль улицы проходит ветка газопровода диаметром 50мм, расположена существующая 1-2 этажная застройка (частный сектор);

- с северо-западной стороны участок ограничен ул. Прудской.

Территория участка имеет прямой выход на магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения ул. Прудская,  связывающую г. Новоалтайск с федеральной трассой Р-256  Новосибирск-Барнаул и выходящую непосредственно на транспортную развязку. Транспортные связи проектируемой территории с микрорайонами города Новoалтайска, c городом Барнаулом - автобусом и населенными пунктами Алтайского края осуществляются по автомобильным дорогам.  В  г. Новоалтайске ими являются улицы городского значения и улицы, выходящие на севере к федеральной автодороге «Р-256» (Чуйский тракт).

| Существующий баланс территории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таб.1 |  |  |
| № |  | Наименование | Территория | % |  |  |  |
| п/п |  |  | га |  |  |  |  |
|  |  | Территория в рассматриваемых границах | 25,21 | 100,0 |  |  |  |
| 1 |  | Застроенная территория | 0,91 | 3,6 |  |  |  |
| 2 |  | Пашня | 23,17 | 91,9 |  |  |  |
| 3 |  | Зеленые насаждения | 0,98 | 3,9 |  |  |  |
| 4 |  | Дороги | 0,145 | 0,6 |  |  |  |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа - города Новоалтайска, проектируемая площадка расположена в территориальных зонах:

- Жсс – зона секционной (многоэтажной) жилой застройки.

Территория квартала пригодна для строительства и соответствует санитарным, противопожарным и строительным нормам.

В границах квартала объекты культурного наследия отсутствуют.

4. Природные условия

Город Новоалтайск, в котором расположен проектируемый участок, находится в климатическом районе с резко-континентальным климатом, продолжительной суровой зимой с устойчивым снежным покровом, коротким теплым летом, короткой сухой весной с поздними возвратами холодов, непродолжительной осенью с ранними заморозками.

Согласно СП 42.13330-2011, данный район относится к 1 климатическому району 1В подрайону со следующими климатическими условиями:

- температура наиболее холодных суток -42°С;

- температура наиболее холодной пятидневки -39°С;

- средняя температура отопительного сезона -7,7°С;

- градусутки отопительного периода 6343;

- снеговой район – III, нормативная нагрузка – 1,7кПА;

- ветровой район – III, нормативная нагрузка 0,38кПа;

- сейсмичность района работ – 6 баллов.

# Естественные климатические условия рассматриваемой территории, инженерно-геологическая характеристика и гидрогеологические условия являются благоприятными для строительства жилой и общественной застройки. Полностью раздел представлен в утвержденном проекте планировки.

5.  Планировочная и функциональная структура квартала.

Основные задачи проекта планировки:

- изменение этажности многоквартирных жилых домов;

- размещение общеобразовательной школы на 550 мест;

- размещение детского сада на 280 мест.

За основу формирования планировочной структуры квартала приняты следующие факторы:

- формирование застройки преимущественно жилыми зданиями исходя с учетом ранее разработанного и утвержденного проекта планировки;

- эффективное использование территории в зависимости от допустимой плотности застройки;

- условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- относительная изоляция дворовых пространств от транспортного транзита.

Проектом планировки предусматривается размещение на проектируемой территории 5-10-ти  этажных домов жилой застройки, детского дошкольного учреждения на 280 и резервного на100 мест, общеобразовательной школы на 550 мест, административных и торговых помещений, помещений культурно-бытового назначения, 5-ти уровневого надземного гаража, трансформаторных подстанций и 2-х котельных.

На проектируемой территории планируется разместить 2 жилых 12-16-ти этажных дома и 5-10-ти этажных с различным количеством секций, с общей площадью квартир 100729,00 м2.

Население жилого комплекса при обеспеченности 20 м2 на человека составит 5744 человека.

В основу объемно-планировочного решения квартала положена периметральная застройка многоэтажными жилыми домами с возможностью поочередного строительства и объектами общественного назначения с размещением в центральной части образовательных учреждений: детского сада, школы.

Юго-восточная часть квартала преимущественно состоит из коммунальных объектов: 5 этажный гараж-стоянка, котельная и очистные сооружения ливневого стока с насосной станцией.

В центральной части проектируемого комплекса размещается общеобразовательная школа на 550 учащихся и детский сад на 280 мест, строительство которых намечено на 1-ю очередь.

Въезд на территорию жилого комплекса возможен с четырех сторон.

6. Жилая застройка

На территории квартала планируется строительство 14-ти многоквартирных жилых домов этажностью от 5 до 10 этажей, за исключением строящихся 2-х 12-16-ти этажных.

Характеристика проектируемой жилой застройки

Таблица 2

| №№ по ГП | Наименование | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | 5 | 1350,46 | 3843 | 105 |
| 2 | Жилой дом | 5 | 1350,46 | 3843 | 105 |
| 3 | Жилой дом | 1350,46 | 3843 | 105 | 105 |
| 4 | Жилой дом | 5 | 1350,46 | 3843 | 105 |
| 5 | Жилой дом | 10 | 1350,46 | 6917 | 189 |
| 6 | Жилой дом | 5 | 895,37 | 2562 | 70 |
| 7 | Жилой дом | 5 | 1423,47 | 3900 | 140 |
| 8 | Жилой дом | 12-16 | 3910,34 | 22075 | 635 |
| 9 | Жилой дом | 12-16 | 4495,11 | 25870 | 765 |
| 10 | Жилой дом | 10 | 2182,82 | 10095 | 240 |
| 11 | Жилой дом | 5 | 1350,46 | 3843 | 105 |
| 12 | Жилой дом | 5 | 704,32 | 2562 | 70 |
| 13 | Жилой дом | 5 | 704,32 | 2562 | 70 |
| 14 | Жилой дом | 5 | 895,37 | 2562 | 70 |
| 15 | Жилой дом | 10 | 1350,46 | 7686 | 210 |
| 16 | Жилой дом | 10 | 2182,82 | 10095 | 240 |
| Всего: |  |  | 37161,54 | 100729 | 3226 |

Проектом планировки приняты расчетные показатели:

- принятая жилищная обеспеченность – 20 м2/чел;

- расчетная численность населения – 5744 чел;

- расчетная плотность населения – 230 чел/га;

- площадь застройки – 38161,54 м2

- коэффициент застройки – 0,4

- коэффициент плотности застройки – 1,2

- количество квартир – 3226 кв.

7. Общественная застройка

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с приложением "Е" нормативов градостроительного проектирования Алтайского края на расчетную численность населения – 5740 человек.

Учреждения обслуживания проектируются встроено-пристроенными к жилым домам. Объекты торговли, общественного питания микрорайонного значения проектом объединяются с объектами районного и городского значения и расположены в первых этажах жилых домов, расположенных по красной линии улиц.

Р А С Ч Е Т

учреждений обслуживания микрорайонного значения

Таблица 3

| №№ п/п | Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Норма на 1 тыс.чел. | Требуется по расчету | Принято по проекту | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 55 | 316 | 380 (280+100) | Типовой проект |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащиеся | 95 | 546 | 550 | Типовой проект |
| 3 | Магазины продовольственных товаров, м2 торговой площади | 132 | 758 | 700 | Встроенные |
| 4 | Магазины непродовольственных товаров, м2 торговой площади | 302 | 1734 | 1700 | Встроенные |
| 5 | Предприятия общественного питания, место | 20 | 114 | 120 | Пристроенные |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 2 | 1 | 15 | Встроенные |
| 7 | Аптеки, групп | По заданию на проектирование |  | IV группы | Встроенная |
| 8 | Отделение, участковый пункт полиции, объект | По заданию на проектирование |  | 1 | Встроенный |
| 9 | Общественные уборные, прибор | 1 | 6 | 6 | Встроенные, в составе предприятий торговли |

8. Зеленые насаждения и благоустройство квартала

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, п.4.12, площадь озеленения квартала принимается не менее 6 м2/чел.

Площадь осваиваемой территории составляет 25,2 га.

Проектная численность населения составляет 5744 чел.

Расчет произведен согласно таблицы 2, Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, плотность населения принята 230 чел/га.

Расчетная площадь озеленения: 5744 х 6 =34464 м2 /3,45 га/

Площадь участков озелененной территории по проекту составляет 87531 м2,

/8,75 га/  (15,2 м2/чел.).

Благоустройство территории предлагается в соответствии с положениями утверждённого проекта планировки.

# 9. Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть

Развитие улично-дорожной сети в проектируемом микрорайоне сохранилось в соответствии с утвержденным проектом планировки.

Улично-дорожная сеть

Развитие улично-дорожной сети в проектируемом микрорайоне сохранилось в соответствии с утвержденным проектом планировки.

Организация хранения легкового транспорта

Потребность в объектах для хранения легкового автотранспорта, определена расчетом в соответствии с Приложениями  И Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края исходя из прогнозного уровня автомобилизации 200 машиномест на 1000 жителей и расчетных единиц.

Жилая застройка.                                                                                   Таблица 4

| Наименование | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу | требуется по расчету | Размещено по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка, 1136 квартир, в том числе: | 1000 чел | 200 | 644 | 1034 |
| для постоянного хранения на селитебной территории | К=0,5 |  | 322 | 768 |
| для временного хранения легковых автомобилей на территориях жилых зон | К=0,1 |  | 322 | 266 |

Общественная застройка (проектируемая)                                         Таблица 5

| Наименование | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу | требуется по расчету | Размещено по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных товаров (400 м2 торг. площади) | 100 м2 тп | 5 | 35 | 42 |
| Магазины непродовольственных товаров (600 м2 торг. площади) | 100 м2 тп | 5 | 85 | 90 |
| Предприятия общественного питания (30 посадочных мест) | 100 мест | 10 | 12 | 15 |
| Предприятия коммунально-бытового обслуживания (15 единовременных посетителей) | 100 пос | 10 | 2 | 5 |
| Офисы (30 сотрудников) | 100 сотр | 5 | 3 | 5 |
| Всего: |  |  | 137 | 157 |

Открытые стоянки у объектов обслуживания предусмотрены в соответствии с требованиями СП 42.13333.2011 для временного хранения автомобилей посетителей, а в ночное время могут использоваться для временного хранения автомобилей жителей квартала.

10. Инженерная инфраструктура

В разработке

11. Охрана окружающей среды.

Предлагаемые изменения в проект планировки не ведут к ухудшению экологической ситуации, и не требуют дополнительных мероприятий по охране окружающей среды к ранее предусмотренным, утвержденным проектом планировки.

Санитарная очистка территории

Система обращения с отходами на территории проектирования должна опираться на принцип максимального ограничения влияния на окружающую среду.

Для достижения этого  предлагается предусмотреть сбор и удаление твёрдых бытовых отходов по централизованной планово-регулярной системе.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка. Городских и сельских поселений» и Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края удельная норма накопления твердых бытовых отходов на тысячу человек с учетом общественных зданий равна 280 кг в год. Следовательно, при населении - 5744 человека за год может образоваться 1608 тонн бытовых отходов.

Проектом предлагается организованная система удаления твердых бытовых отходов (ТБО).  Вывоз ТБО предусматривается на  городской полигон. Организацией сбора и вывозом  бытового мусора занимаются специализированные организации.

12. Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели

Таблица

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория в границах участка | га | 25,2 |
| 2 | Население | чел. | 5744 |
|  | Плотность населения в селитебной зоне | чел./га | 230 |
| 3 | Общая площадь застройки | м2 | 37161,54 |
| 4 | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 20 |
| 5 | Коэффициент застройки |  | 0,4 |
| 6 | Коэффициент плотности застройки |  | 1,2 |
| 6 | Основные учреждения обслуживания населения: |  |  |
|  | – детские дошкольные учреждения | мест/мест на 1000 жит. | 316 55 |
|  | – общеобразовательные школы | мест/мест на 1000 жит. | 546 95 |
| 9 | Стоянки для хранения легковых автомобилей | машиномест | 1191 |

Основные технико-экономические показатели

Инженерная инфраструктура

Таблица

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |
|  | Расход водопотребления по кварталу без противопожарного, в том числе: | м3/сут |  |
|  | хозяйственно-питьевой поливочный | м3/сут |  |
|  |  | м3/сут |  |
|  | Противопожарный | м3/сут |  |
|  | Протяженность сетей проектируемых | м |  |
| 2. | Водоотведение |  |  |
|  | Расчетный расход стоков по кварталу | м3/сут |  |
|  | Протяженность проектируемых канализационных сетей | м |  |
| 3. | Теплоснабжение |  |  |
|  | Расчетный расход тепла в том числе: | Гкал/час(Вт) |  |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/час(Вт) |  |
|  | Горячее водоснабжение | Гкал/час(Вт) |  |
|  | Протяженность проектируемых тепловых квартальных сетей | м |  |
| 4 | Электроснабжение |  |  |
|  | Расчетная нагрузка | кВт |  |
|  | Категория надежности |  |  |
|  | Количество проектируемых трансформаторных подстанций | шт |  |
|  | Протяженность сетей | м |  |
| 5 | Водоотведение дождевых и паводковых вод |  |  |
|  | Площадь водосбора | га |  |
|  | Расчетный расход стоков | л/сек |  |
|  | Протяженность сетей | м |  |

13. Приложения