Оглавление

1. Состав проектных материалов	3

2. Введение	4

3. Положение участка в планировочной структуре города	4

4. Природные условия	5

5. Оценка состояния окружающей среды	5

6. Планировочная и функциональная структура района	5

6.1. Существующее положение	5

6.2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ………………………………………………………………………………...5

7. Жилая застройка	6

7.1. Существующее положение	6

7.2. Проектные решения	6

8. Социальная инфраструктура	7

8.1. Существующее положение	7

8.2. Проектные решения	7

9. Транспортная инфраструктура	7

10. Инженерная инфраструктура	7

10.1. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	7

11. Охрана окружающей среды	8

12. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………………………………….....8

13. технико-экономические показатели	8

14. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ	9

15. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	14

16. ПРИЛОЖЕНИЯ	14

1. Состав проектных материалов.

- Текстовые материалы

| № п\п | Наименование материалов | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка. | н/с |

- Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки |  |  |  |  |
| 1 | Опорный план. Схема планировочной структуры микрорайона. Эскиз застройки | Цветная печать | н/с | 1:1000 |
| 2 | Схема планировочной структуры микрорайона. Эскиз застройки | Цветная печать | н/с | 1:1000 |
| Проект межевания |  |  |  |  |
| 1 | Опорный план | Цветная печать | н/с | 1:1000 |
| 2 | Чертеж межевых границ. Каталог координат земельных участков и линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений. | Цветная печать | н/с | 1:1000 |

2. Введение

Проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71 выполнен ООО «АльфА-ПроекТ» на основании:

- обращения Баранова А.В - собственника земельных участков, расположенных на территории проектирования и задания на проектирование от заказчика;

- постановления администрации города Новоалтайска Алтайского края «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71от 02.07.2019 №1053;

- проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71, утвержденного постановлением администрации города Новоалтайска Алтайского края от 29.03.2016 №458.

Задачей разработки проекта планировки является:

- исключение блокированных жилых домов (дуплексы) и замена их на индивидуальные жилые дома;

- уточнение параметров планируемого развития элемента планировочной структуры.

Площадь участка проектирования – 6,009 га.

Внесение изменений в проект планировки разработан ООО «АльфА-ПроекТ».

Директор                                                                                               Тремасов А.С.

Главный архитектор проекта                                                              Ломакин В.В.

3. Положение района в планировочной структуре города

Застройка индивидуальными жилыми домами по ул. Спасская предусмотрена действующим Генеральным планом городского округа г. Новоалтайска Алтайского края.

В соответствий с Правилами землепользования и застройки городского округа г. Новоалтайска Алтайского края, указанная территория расположена в зоне блокированной жилой усадебной застройки в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее участка по ул. Спасская,71.

В границах участка проектирования обнаружены зоны ограничения с особыми условиями использования земельного участка – санитарно - защитная зона от объекта инженерного обеспечения сотовой связи, кабеля связи ВОЛС.

Памятников культуры и особо охраняемых природных территорий на проектируемом участке не выявлено.

Рассматриваемая территория свободна от застройки, строительство не ведется. Рельеф участка нарушен и изменен.

4. Природные условия

Естественные климатические условия рассматриваемой территории, инженерно-геологическая характеристика и гидрогеологические условия являются благоприятными для строительства индивидуальной жилой застройки. Подробно раздел представлен в утвержденном проекте планировки.

5. Оценка состояния окружающей среды

Рассматриваемая территория является благоприятной для размещения индивидуальной жилой застройки и парка культуры и отдыха. Подробно раздел представлен в утвержденном проекте планировки.

6.  Планировочная и функциональная структура квартала.

6.1.  Существующее положение

Ранее разработанным и утвержденным проектом планировки утверждена планировочная структура участка планировки.

6.2.  Проектные решения

Основные задачи проекта планировки:

- исключение блокированных жилых домов (дуплексы) и замена их на индивидуальные жилые дома;

- уточнение параметров планируемого развития элемента планировочной структуры.

За основу формирования планировочной структуры квартала приняты следующие факторы:

- эффективное использование территории в зависимости от допустимой плотности застройки;

- условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Проектным предложением предусмотрена усадебная застройка из индивидуальных жилых домов. На территорию организовано два въезда с ул. Спасской. В транспортной структуре использованы петлевые проезды.

Хранение личных автомобилей предусмотрено на участках проектируемых жилых домов и гаражном комплексе на 18 боксов.

7. Жилая застройка

7.1. Существующее положение

Участок свободен от застройки.

7.2. Проектные решения

Зона усадебной жилой застройки представлена 1-2-х этажными индивидуальными жилыми домами.

Расчётные показатели застройки определены с учётом средней обеспеченностью жильём в соответствии с данными Генерального плана городского округа г. Новоалтайска - 22, 0 м2 на человека.

Окончательный расчёт количества жителей осуществлён от величины общей площади жилья, предусмотренным проектом.

Суммарно площадь всех квартир составляет 6880,0 м2 общей площади.

Количество будущих жителей микрорайона определено по формуле:

Нчел. - S м2 общ. пл. : Р м2 /чел., где

Н - население;

S - общая площадь квартир;

Р - жилищная обеспеченность.

Таким образом численность жителей составляет:

Н = 6987,5 м2общ. пл. : 22 м2/чел. = 318 чел.

Плотность населения микрорайона ~ 53 чел/га.

Перечень и характеристики жилых объектов приведены в следующей таблице.

Таблица №1

| № на плане | Этажность | Проект | S - жил. домов м2 | S -обшая квартир м2 | Количество квартир | Очерёдность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-61, 65,66 | 1-2 | Индивид. | 107,5 | 100,6 | 1 | первая очередь |
| итого |  |  | 6987,50 | 6539,00 | 65 |  |

8. Общественная застройка

Расчет необходимых учреждений и предприятий обслуживания  и общественной застройки подробно представлен в утвержденном проекте планировки.

8.1. Существующее положение

Участок свободен от застройки.

8.2. Проектные решения

На территории   предусмотрено предприятие торговли продовольственными товарами и предприятие бытового обслуживания населения.

Перечень и характеристики объектов обслуживания приведён в следующей таблице.

Таблица №2

| № на плане | Учреждения и предприятия обслуживания | Этаж ность | Общ. Площадь, М2 | Проект | Очерёдность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Предприятие торговли продо- вольственными и непродовольственными товарами на 85 м2 торгового зала. | 2 | 150 | индивид. | первая очередь |

# 9. Транспортная инфраструктура

Проектом сохраняются все показатели улично-дорожной сети, ранее утвержденные проектом планировки.

10. Инженерная инфраструктура

Корректировка  раздела  не выполнялась.

10.1. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

а

Организация поверхностного стока

В соответствии с ранее разработанным и утвержденным проектом планировки водоотведение ливневых и поверхностных стоков предусматривалось открытым способом с общим понижением рельефа с севера на юг в сторону улицы Спасская к проектируемым сетям ливневой канализации.

Проектные предложения.

Корректирование  раздела водоотведения ливневых и талых вод выполнена в соответствии   с материалами инженерно-геодезичиских изысканий и  связанных со значительным изменением рельефа без изменения ранее утвержденных параметров.

11. Охрана окружающей среды.

Предлагаемые изменения в проект планировки не ведут к ухудшению экологической ситуации, и не требуют дополнительных мероприятий по охране окружающей среды к ранее предусмотренным, утвержденным проектом планировки.

12. Описание и обоснование положений, касающихся защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

Предлагаемые изменения в проект не требуют дополнительных мероприятий по предупреждению  и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по гражданской обороне. Подробно раздел представлен в утвержденном проекте планировки.

13. Технико-экономические показатели

Баланс территории проектируемого микрорайона

Таблица №3

| № п/п | Территория | Расчетный срок (2025г.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилая застройка | 3,9 | 64,9 |
| 2 | Общественно-деловая застройка | 0,074 | 1,23 |
| 3 | Территория коммунальных объектов | 0,017 | 0,27 |
| 4 | Улицы, проезды, парковки | 2,0 | 33,3 |
| 5 | Прочие территории | 0,018 | 0,3 |
| Итого: |  | 6,009 | 100,0 |

Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели

- Площадь								6,009 га

- Численность жителей						318 чел.

- Нормативная жил. обеспеченность			22 м2 общ. пл/чел.

- Плотность населения						53 чел/га

- Общая площадь квартир 				           6539,0 м2

- Площадь застройки капитальными объектами	           9161,8 м2

- Коэффициент застройки					0,15

- Коэффициент плотности застройки			0,104

14. Проект межевания территории

Проект по внесению изменений в проект межевания территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71 выполнен ООО «АльфА-ПроекТ» на основании:

- обращения Баранова А.В - собственника земельных участков, расположенных на территории проектирования и задания на проектирование от заказчика;

- постановления администрации города Новоалтайска Алтайского края «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71от 02.07.2019 №1053;

Проект по внесению изменений в проект межевания территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71 выполняется в составе с проектом планировки.

Исходными данными для разработки настоящего проекта послужили следующие материалы:

- топографическая подоснова М 1:500, предоставленная заказчиком

- проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71, утвержденный постановлением администрации города Новоалтайска Алтайского края от 29.03.2016 №458;

- сведения ФГИС ЕГРН актуальные на июль 2019 года.

В качестве основных задач при подготовке проекта межевания территорий выделяются следующие:

- раздел земельного участка с кадастровым номером 22:69:020412:593 на три;

- раздел земельного участка с кадастровым номером 22:69:020412:556 на два;

- перевод земельных участков с кадастровым номером 22:69:020412:531 и 22:69:020412:596 в территорию общего пользования;

- уточнение границ земельных участков с кадастровым номером 22:69:020412:532 и 22:69:020412:553.

- уточнение видов разрешенного использования земельных участков;

- изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:

1) красные линии, предусмотренные измененным проектом планировки территории;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы существующих, образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

4) границы зон с особыми условиями использования территорий.

Расчет нормативных размеров земельных участков

Границы и размеры земельных участков установлены в соответствии с положениями проекта планировки территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71.

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства зоны  Ж1(2) – блокированной жилой усадебной застройки приняты по положениям т.1 ст.19 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа – города Новоалтайск.

Каталог координат образуемых земельных участков, измененных линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений находится в графической части проекта.

Границы и размеры образуемых земельных участков установлены в соответствии с положениями проекта по внесению изменений в проект планировки территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71.

Таблица №4

| № участка | Объект | Нормативная площадь земельного участка, га | Проектная площадь земельного участка, м2 | Вид разрешенного использования по классификатору, код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | отдельно стоящие одноквар-тирные жилые дома с участками | 0,055 - 0,15 | 0,059 | 2.1 |
| 64 | отдельно стоящие одноквар-тирные жилые дома с участками | 0,055 - 0,15 | 0,056 | 2.1 |
| 65 | отдельно стоящие одноквар-тирные жилые дома с участками | 0,055 - 0,15 | 0,056 | 2.1 |
| 66 | отдельно стоящие одноквар-тирные жилые дома с участками | 0,055 - 0,15 | 0,056 | 2.1 |
| 67 | отдельно стоящие одноквар-тирные жилые дома с участками | 0,055 - 0,15 | 0,056 | 2.1 |
| 68 | отдельно стоящие одноквар-тирные жилые дома с участками | 0,055 - 0,15 | 0,056 | 2.1 |
| 59 | отдельно стоящие одноквар-тирные жилые дома с участками | 0,055 - 0,15 | 0,066 | 2.1 |
| 70 | Объекты инженернрго обеспечения (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, проезды и тротуары) | - | 1,858 | 12.0.1 |

Формирование земельных участков

- Земельный участок №12 примерной площадью 597,50 м2 образован путем перераспределения  кадастрового земельного участка 22:69:020412:532 с частями кадастровых земельных участков 22:69:020412:596 площадью 53,4 м2 и 22:69:020412:531 площадью 35,6 м2.

- Земельный участок №64 примерной площадью 562,30 м2 образован путем раздела кадастрового земельного участка 22:69:020412:556.

- Земельный участок №65 примерной площадью 560,70 м2 образован путем раздела кадастрового земельного участка 22:69:020412:593.

- Земельный участок №66 примерной площадью 561,4 м2 образован путем раздела кадастрового земельного участка 22:69:020412:593.

- Земельный участок №67 примерной площадью 562,8 м2 образован путем раздела кадастрового земельного участка 22:69:020412:593.

- Земельный участок №68 примерной площадью 568,30 м2 образован путем раздела кадастрового земельного участка 22:69:020412:556.

- Земельный участок №59 примерной площадью 660,0 м2 образован путем перераспределения части кадастрового земельного участка 22:69:020412:553 площадью 90 м2 с кадастровым земельным участком 22:69:020412:590  .

- Земельный участок №70 (территория общего пользования) примерной площадью 18579,8 м2 образован путем перераспределения части кадастрового земельного участка 22:69:020412:533 площадью 90 м2, части кадастрового земельного участка 22:69:020412:531 площадью 419,4 м2, с кадастровым земельным участком 22:69:020412:590    .

В настоящее время в границах участка проектирования расположено  66 земельных участков поставленных на кадастровый учет, ряд из которых требует изменения вида разрешенного использования.

Предлагаемые изменения видов разрешенного использования существующих кадастровых земельных участков указаны в таблице №5.

Таблица №5

| Кадастровый номер участка | Вид разрешенного использования по классификатору, Код (существующий) | Вид разрешенного использования по классификатору, Код (проектный) |
| --- | --- | --- |
| Номер кадастрового квартала | 22:69:020412 |  |
| :532 | 2.3 | 2.1 |
| :533 | 2.3 | 2.1 |
| :534 | 2.3 | 2.1 |
| :535 | 2.3 | 2.1 |
| :536 | 2.3 | 2.1 |
| :537 | 2.3 | 2.1 |
| :538 | 2.3 | 2.1 |
| :540 | 2.3 | 2.1 |
| :541 | 2.3 | 2.1 |
| :542 | 2.3 | 2.1 |
| :591 | 2.3 | 2.1 |
| :544 | 2.3 | 2.1 |
| :545 | 2.3 | 2.1 |
| :546 | 2.3 | 2.1 |
| :547 | 2.3 | 2.1 |
| :548 | 2.3 | 2.1 |
| :549 | 2.3 | 2.1 |
| :550 | 2.3 | 2.1 |
| :551 | 2.3 | 2.1 |
| :552 | 2.3 | 2.1 |
| :554 | 2.3 | 2.1 |
| :555 | 2.3 | 2.1 |
| :557 | 2.3 | 2.1 |
| :558 | 2.3 | 2.1 |
| :559 | 2.3 | 2.1 |
| :560 | 2.3 | 2.1 |
| :561 | 2.3 | 2.1 |
| :562 | 2.3 | 2.1 |
| :563 | 2.3 | 2.1 |
| :564 | 2.3 | 2.1 |
| :565 | 2.3 | 2.1 |
| :566 | 2.3 | 2.1 |
| :567 | 2.3 | 2.1 |
| :568 | 2.3 | 2.1 |
| :569 | 2.3 | 2.1 |
| :570 | 2.3 | 2.1 |
| :571 | 2.3 | 2.1 |
| :594 | 2.3 | 2.1 |
| :572 | 2.3 | 2.1 |
| :574 | 2.3 | 2.1 |
| :575 | 2.3 | 2.1 |
| :576 | 2.3 | 2.1 |
| :577 | 2.3 | 2.1 |
| :578 | 2.3 | 2.1 |
| :579 | 2.3 | 2.1 |
| :580 | 2.3 | 2.1 |
| :581 | 2.3 | 2.1 |
| :582 | 2.3 | 2.1 |
| :583 | 2.3 | 2.1 |
| :584 | 2.3 | 2.1 |
| :585 | 2.3 | 2.1 |
| :586 | 2.3 | 2.1 |
| :587 | 2.3 | 2.1 |
| :588 | 2.3 | 2.1 |
| :589 | 2.3 | 2.1 |
| :595 | 2.3 | 2.1 |

Размеры земельных участков, предоставленных для размещения линейных объектов

Для строительства проектируемых линейных объектов (инженерных сетей и сооружений, дорог и тротуаров) выполняется оформление земель во временное и постоянное использование.

Оформление земель во временное (краткосрочное) пользование выполняется на период производства строительно-монтажных работ в границах территории общего пользования. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах территории общего пользования. Отводимая на время строительства площадь составит около 1,9 га.

Рекомендации по установлению публичных сервитутов

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается в соответствии со ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Публичные сервитуты установленные действующим земельным законодательством на участке проектирования отсутствуют.

15. Перечень нормативно-правовой документации

- Градостроительный кодекс РФ от  29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа-города Новоалтайск Алтайского края (действующая редакция);

- Генеральный план муниципального образования городского округа-города Новоалтайск Алтайского края (действующая редакция);

- Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края от 09.04.2015 №129.

16. Приложения