Утверждено постановлением

Администрации  города Новоалтайска

от 29.03.2016 №458

Документация по проекту планировки  и проекту межевания территории  в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г.Новоалтайске, юго – западнее земельного участка по ул.Спасская, 71

Оглавление

1. Состав проектных материалов	3

2. Введение	4

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	5

3.1. Общие сведения	5

3.2. Природные условия	6

3.3. Инженерно-техническое обеспечение	6

3.4. Озеленение территории	6

3.5. Экологическое состояние территории	7

3.6. Внешний транспорт.	8

4.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	8

4.1.Архитектурно-планировочная организация территории	8

4.2. Жилищная сфера	10

4.3. Социальная сфера	10

4.4. Транспортная инфраструктура и благоустройство	11

4.5. Перечеь объектов местного значения планируемых к размещению	12

4.6. Охрана окружающей среды	12

4.7. Инженерная инфраструктура	14

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	18

6. технико-экономические показатели	21

7. пРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	21

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	23

9. Приложения	23

1. Состав проектных материалов.

- Текстовые материалы

| № п\п | Наименование материалов | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка. | н/с |
| 2 | Графические материалы | н/с |

- Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки |  |  |  |  |
| 1 | Ситуационный план. Схема размещения проектируемого участка в плане города. | Цветная печать | н/с | б/м |
| 2 | Опорный план. Схема существующего использования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, земель и градостроительных ограничений | Цветная печать | н/с | 1:1000 |
| 3 | Схема размещения объектов социального обслуживания за пределами квартала. | Цветная печать | н/с | б/м |
| 4 | Схема планировочной структуры микрорайона. Эскиз застройки | Цветная печать | н/с | 1:1000 |
| 5 | Схема организации транспортных и пешеходных связей. | Цветная печать | н/с | 1:1000 |
| 6 | План организации рельефа. | Цветная печать | н/с | 1:1000 |
| 7 | План земляных масс. | Цветная печать | н/с | 1:1000 |
| 8 | Сводный план инженерных сетей | Цветная печать | н/с | 1:1000 |
| 9 | Схема межевых границ. | Цветная печать | н/с | 1:1000 |
| 10 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | Цветная печать | н/с | 1:1000 |

2. Введение

Проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71 выполнен ООО «АльфА-ПроекТ» на основании договора от 01.09.2015 №35-15 с ОАО «Партнер-Развитие» и техническим заданием к нему.

Разработка настоящего проекта осуществлена на основе утверждённого Генерального плана МО городского округа города Новоалтайска (мастерская генеральных планов ОАО институт «Адтайагропромпроект») и в соответствии с ГК РФ, Законом АК от 01.02,2007 г. №9-ЗС « О документах территориального планирования муниципальных образований», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.1-89*) и Уставом города Новоалтайска. Проект выполнен на топооснове масштаба 1:1000.

Проект разработан исходя из комплекса экономических, социальных, технических, экологических, эстетических и иных факторов с целью:

- обеспечения устойчивого развития проектируемой территории;

- формирования благоприятной для человека среды жизнедеятельности;

- развития инженерно-технического обеспечения территории;

- создания комплексной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством РФ, АК и МО «Городской округ г. Новоалтайск».

Основными задачами настоящего проекта является:

- увеличение инвестиционной привлекательности территории будущей застройки;

- совершенствование жилищной политики, проводимой администрациями Алтайского края и города Новоалтайска;

- разработка и установление границ осваиваемых земельных участков с объектами капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, разработка параметров застройки с обоснованием условий размещения линейных объектов, разработка параметров застройки с обоснованием условий размещения жилых групп, в увязке с существующими объектами жилищного, социального и культурно-бытового назначения;

- обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами жилищного и общественного строительства на основе градостроительного освоения под застройку новых территорий.

Подготовка документации по планированию территории осуществляется в целях уточнения существующих элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых предлагается расположить объекты капитального строительства, границ земельных участков предназначенных для размещения линейных объектов, выполнения местных целевых программ по обустройству территории городского округа г. Новоалтайск.

В составе документации по планированию территории уточняются или определяются границы зон с особыми условиями использования территорий, зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

3. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории.

  - Общие сведения

Застройка индивидуальными и блокированными одноквартирными жилыми домами по ул. Спасская предусмотрена действующим Генеральным планом городского округа г. Новоалтайска Алтайского края.

Земельный участок,площадью 6,009 га, с кадастровым номером 22:96:020412:373относится к категории - земли населённыхпунктов.

В соответствий с Правилами землепользования и застройки городского округа г.Новоалтайска Алтайского края, указанный участок расположен в зоне усадебной жилой застройки в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее участка по ул. Спасская,71.

В границах участка проектирования обнаружены зоны ограничения с особыми условиями использования земельного участка – санитарно - защитная зона от объекта инженерного обеспечения сотовой связи, кабеля связи ВОЛС.

Памятников культуры и особо охраняемых природных территорий на проектируемом участке не выявлено.

По состоянию на середину 2014 года участок представляет собой не застроенную территорию, находящуюся в восточной части селитебной зоны города.

Часть участка проектирования представлена территориями занятыми малоценной древесной (клён), и кустарниковой растительностью - 0,48 га, а также заболоченной местностью - 0,23 га.

Существующее состояние территории участка представлено на «Схеме существующего использования территории» в М 1:1000,

Действующие ограничения на застройку участка предоставлены на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории, земель и градостроительных ограничений» в М 1:1000.

Существующее состояние территории квартала в границах красных линий представлено в нижеследующей таблице.

Баланс территории (современное состояние)

Таблица № 1

| № п/п | Территория | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | С травяным покрытием, пашни. | 5,29 | 88,10 |
| 2 | Древесная и кустарниковая растит. | 0,48 | 8,03 |
| 3 | Болота | 0,23 | 3,87 |
| Итого: |  | 6,009 | 100,0 |

  - Природные условия

Город расположен в лесостепной зоне Западно-Сибирской низменности с континентальным, довольно сухим климатом, в зоне рискованного земледелия.

Среднегодовая температура воздуха +2 °С. Абсолютный минимум январской температуры “52 °С. Абсолютный максимум температуры июля +38 °С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +26 °С. Средняя температура воздуха наиболее холодного периода -22.6 °С.

Преобладающим в течении всего года являются южные, юго-западные и западные ветры, повторяемость которых составляет 17%, 26%, 16%, а в сумме 59%. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с. Максимумы среднемесячной скрости ветра наблюдаются в ноябре, достигая величины 4,1 м/с, минимум - в июле - 2,3 м/с. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 12 м/с, Среднемесячная скорость ветра в течении всего года не превышает 2,3 - 4,1 м/с.

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного периода составляет 79%, наиболее теплого - 70%.

За год выпадает 495 мм осадков, 65 % которых приходится на теплый период. Количество осадков за холодный период года (ноябрь - март) составляет 145 мм.за теплый период (апрель - октябрь) - 340 мм. Снежный покров лежит в среднем с начала ноября и до конца марта, достигая зимой в среднем 40 см высоты.

  - Инженерно-техническое обеспечение

Ко времени разработки настоящего проекта инженерно-техническое обеспечение застройки территории проектирования не осуществлялось.

Подключение к сетям инженерного обеспечения будет осуществляться в соответствии с техническими условиями инженерных служб г. Новоалтайска.

На участке присутствует подземная сеть связи, принадлежащая Алтайскому филиалу ОАО «Ростелеком», которая будет выноситься из границ участков индивидуальных жилых домов в соответствие с техническими условиями на вынос сетей связи № 0707/07/8091-13, выданных Алтайским филиалом ОАО «Ростелеком».

3.4  Озелененные территории

Ко времени разработки настоящей документации территория представляет собой пересечённую местность большей частью покрытую древесной, кустарниковой и травяной растительностью.

Из древесной растительности следует выделить самосевные посадки (облепиха, клён) площадью 0,48 га. Кроме того на территории имеется заболоченная местность площадью 0,23 га. Таким образом, не выявлено элементов озеленения, подлежащих сохранению.

- Экологическое состояние территории

Высокий уровень техногенной нагрузки на окружающую среду в течение длительного времени превратил город Новоалтайск в территорию с высоким уровнем загрязнения воздушного бассейна, почв, поверхностных вод вредными примесями (бензапиреном, взвешенными веществами, тяжелыми металлами и т.д.)

Состояние атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения атмосферы в городе на сегодняшний день остаются ОАО «Алтайвагон». ОАО «Алтайкровля», МУП «Тепловые сети», автотранспорт. С приходом в 2001 году в Новоалтайск природного газа администрацией и предприятиями города проведена огромная работа по переводу основной части котельных с твердого топлива на газ. В результате за последнее десятилетие выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, сократился по Новоалтайску почти в 3 раза с 9,040 тыс. тонн в 2000 году до 3,518 тыс. тонн в 2009 году. Однако следует отметить, что статистические данные не отражают полной картины загрязнения воздушного бассейна города, так как Новоалтайск находится в непосредственной близости от г. Барнаула, выбросы которого почти в 14 раз выше, чем в Новоалтайске и большая часть данных загрязняющих веществ тем трансграничного перемещения ухудшает экологическую обстановку Новоалтайска.

Также высоки выбросы от передвижных источников загрязнения, величина которых составляет по оценочным данным до 50-70% всех выбросов.

Состояние водных ресурсов.

По территории города протекают 3 реки:

- Большая Черемшанка длиной 54 км, площадь водосбора 717 км2;

- Малая Черемшанка длиной 54 км.площадь водосбора 281км2;

- Чесноковка длиной 72 км, площадь водосбора 377 км2.

Данные водные объекты используются населением города для хозяйственно-бытовых нужд и в рекреационных целях.На  берегах  располагаются  многочисленные инженерные  сооружения  и  всевозможные  коммуникации  (мосты,  линии электропередач). Все эти виды хозяйственной деятельности сосредоточены на сравнительно коротких участках рек. Негативные последствия такой концентрации техногенных воздействий приводят к значительному загрязнению поверхностных вод. В реку Чесноковку осуществляется сброс загрязненных сточных вод без очистки с ОАО «Алтайкровля» в объеме 20 тые.м3.  Кроме того, система ливневой канализации сбрасывается в реки, протекающие по городу, также без всякой очистки, что приводит к значительному загрязнению вод, о степени которого можно судить по состоянию р. Обь ниже г.Барнаула, в которую впадают реки Новоалтайска.  В 2008г. качество поверхностных вод Оби оценивалось по 13 ингредиентам, из которых по 8 показателям наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций (ПДК). В течение года наблюдалась характерная загрязненность среднего уровня нефтепродуктами, ионами аммония, железом общим, медью. По сравнению с 2007 годом, в 2008 году увеличилась концентрация по нефтепродуктам с 3 до 6,4 ПДК. В этот сен вклад и Новоалтайска. Величину его определить не представляется возможным из-за отсутствия контроля (мониторинга) за качеством вод рек.

Состояние почв и зеленых насаждений.Для Новоалтайска весьма актуальна проблема загрязнения почвы. По целому ряду причин в городе имеет местопрактика стихийного вывоза отходов на несанкционированные свалки, в основном по окраинам города и по берегам рек. В настоящее время в городе имеется полигон для твердых бытовых отходов и 2 полигона для размещения промышленных отходов у ОАО «Алтайвагон» (6300 т/год) и ОАО «Алтайкровля» (1963 т/год).

На данных полигонах не организовано никакой переработки, сортировки отходов,	а	ведется лишь их	складирование.Не организован должным образом в городе сбор отработанных ртутьсодержащих приборов и оборудования, что ведет к загрязнению почв тяжелыми металлами. В настоящее время обострилась проблема с озеленением города. Высаженные более полувека назад зеленые насаждения приходят в негодность и вырубаются, так как представляют угрозу для жизни и здоровья жителей, приводят к авариям на ЛЭП, но работы по озеленению и реконструкции зеленых насаждений, создание садов, скверов и парков практически не ведется.

3.6 Внешний транспорт

Участок проектирования расположен на въезде в г, Новоалтайск с транспортной развязки на Чуйском тракте. Автобусные маршруты пролегают по ул. Спасской в непосредственной близости к поселку. Ближайшая автобусная остановка находится на расстоянии 60 м. Внешнее транспортное обеспечение показано на схеме «Схема размещения объектов социального обслуживания за пределами квартала».

- Обоснование вариантов решения задач и предложений по территориальному планированию.

  - Архитектурно-планировочная организация территории

Основные направления градостроительного развития территории

Согласно действующему Генеральному плану городского округа г.Новоалтайска, Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа - город Новоалтайскучасток проектирования расположен в территориальной зоне усадебной жилой застройки - Жус. Площадка размещена на въезде в город Новоалтайск со стороны Чуйского тракта среди сложившейся индивидуальной застройки.

Основные принципы проектной организации территории

В основу архитектурно-планировочного решения застройки положены следующие принципы:

- соблюдение градостроительных нормативов;

- рациональное зонирование территории с учётом, как интересов будущих жителей, так и всех видов планировочных ограничений;

- формирование эстетически осмысленной композиции застройки:

- создание кольцевого проезда для личного транспорта, совмещенного с пешеходными тротуарами;

- создание единой системы озеленения;

- учёт природно-климатических особенностей территории.

Архитектурно-планировочное решение

Проектным предложением предусмотрена усадебная застройка из блокированных и индивидуальных жилых домов. На территорию организовано два въезда с ул. Спасской. В транспортной структуре использованы петлевые проезды. Организована территория для отдыха населения со спортивным ядром, дифференцированная по возрасту детей. Хранение личных автомобилей предусмотрено на участках проектируемых жилых домов.

Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Планировочная структура и функциональное зонирование разработаны на базе основных направлений градостроительного развития и согласно основнымпринципам проектной организации территории.

Проектом предусмотрено:

- одноэтажные одноквартирные блокированные жилые дома равномерно рассредоточены по всей территории  и три индивидуальных жилых дома пропорционально равных площадей;

- организовано четыре основных закольцованных проезда;

- на въездах в поселок расположены объекты социальной инфраструктуры;

- устройство комплексного благоустройства территории;

- устройство наружного освещения территории;

- проектирование инженерной инфраструктуры с размещением необходимых объектов инженерно-технического обеспечения.

В связи с малыми размерами участка и низкой плотностью населения проектом не предусматривается размещения таких объектов социальной инфраструктуры как школа, детское дошкольное учреждение, поликлиника. Размещение данных объектов предусмотрено в Генеральном плане городского округа города Новоалтайска на территории строящегося микрорайона №1.

Сведения о видах разрешенного использования формируемых земельных участков, установленных Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа – города Новоалтайска, представлены в таблице 2.

Виды разрешенного использования формируемых земельных участков.

Таблица 2

| №№ участков | Виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| 1-28, 30-47, 50-61 | Блокированные одноквартирные, и многоквартирныедома (не выше 3-х этажей) сприквартирными участками |
| 29,48,49 | Отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с участками |
| 62 | Торговые объекты |
| 64 | Объекты инженерного обеспечения (электроснабжение) |
| 65, 66 | Спортплощадки, теннисные корты |
| 68, 69 | Объекты благоустройства |
| 70 | Объекты инженерного обеспечения (водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, проезды и тротуары) |

- Жилищная сфера

Зона усадебной жилой застройки представлена одноэтажными одноквартирными блокированными жилыми домами и тремя индивидуальными жилыми домами.

Расчётные показатели объёмов и типов жилой застройки определены с учётом средней обеспеченностью жильём в соответствии с данными Генерального плана городского округа г. Новоалтайска - 22, 0 м2 на человека (на 2013 год по интерполяции).

Окончательный расчёт количества жителей осуществлён от величины общей площади квартир жилья в соответствии с эскизным проектом.

Суммарно площадь всех квартир составляет 6136,60м2 общей площади.

Количество будущих жителей микрорайона определено по формуле:

Нчел. - Sм2 общ. пл. : Р м2 /чел., где

Н - население;

S- общая площадь квартир;

Р - жилищная обеспеченность.

Таким образом численность жителей составляет:

Н = 6136,60 м2общ. пл. : 22 м2/чел. = 278,9 чел.

Плотность населения микрорайона ~ 46,4 чел/га.

4.3 Социальная сфера

Расчёт учреждений и предприятий обслуживания осуществлён на расчётную численность населения  - 278,9 жителей при жилищной обеспеченности 22 м2/чел (на 2013г. по интерполяции).

Количество детей дошкольного возраста от 2 до 6 лет составляет 278,9 х 0,059 (5,9%) = 16,5 чел. (по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю о населении Алтайского края на 01.01.2013г.). В соответствии со СНиП 2.07.01-89*,прил.7*. расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа принимается 70% и составит 16,5 х 0,7-11,5 чел.

Количество детей школьного возраста от 7 до 17 лет - 29,8 чел.(10,7%), в том числе в возрасте 7-15 лет (8,6%) - 24,0 чел. и 16-17 лет (2,1%) -5.8 чел.

Расчетное количество мест в общеобразовательных учреждениях принимается 100% для детей с неполным средним образованием (I-IХ классы) и 75% детей с полным средним образованием (X-XIклассы), соответственно количество мест в общеобразовательной школе микрорайона составит 24,0 т 5,8 х 0,75 = 28,4 учащихся.

Площадь помещений для физкультурно-оздоровительных занятий составит:

70 м2 на тыс. жит.х 0,2789 - 19,52 м2

Поликлиника: 22 на тыс. жит, х 0,2789 = 6,1 посещений в смену.

Предприятия торговли: 280 м2 на тыс. жит.х 0,2789 = 78,0 м2.

В связи с незначительными размерами и низкой плотностью населения проектом не предусматривается размещения таких объектов социальной инфраструктуры как школа, детское дошкольное учреждение, поликлиника. Данные социальные объекты предусмотрены Генеральным планом города Новоалтайска и проектом планировки микрорайона №1. На момент проектирования  данный земельный участок еще не освоен. Как компенсация по отсутствию объектов социальной инфраструктуры предусмотрено использование инфраструктуры запроектированного жилого комплекса мкр.1 на расстоянии 900 метров, расположенного севернее земельного участка по ул. Индустриальная,2 (кадастровый №22:69:000000:98), в котором будут располагаться 2 детских сада, общеобразовательная школа. В транспортной доступности (не превышающей нормативной - 30 мин.) находятся 2 существующие поликлиники.

На территории  предусмотрено предприятие торговли продовольственными товарами и предприятие бытового обслуживания населения.

  - Транспортная инфраструктура и благоустройство

Проектируемый поселок расположен на въезде в г. Новоалтайск с транспортной развязки на Чуйском тракте. Автобусные маршруты пролегают по ул. Спасской в непосредственной близости к поселку. Ближайшая автобусная остановки находится на расстоянии 60 м.

Настоящим проектом предусмотрено создание благоприятной для жителей среды жизнедеятельности с соблюдением принципа разделения пешеходных и автотранспортных потоков.

Для обслуживания отдельных групп жилых домов предложено использование т.н. «петлевых» проездов, что в значительной мере улучшает возможность не только маневрирования автотранспорта эксплуатации и ремонта объектов капитального строительства, но и обеспечивает инженерное оборудование территории с точки зрения снегоочистки и отвода ливневых и талых вод. Дополнительно запроектирован проезд западнее земельного участка по ул. Спасская,71 с учетом предложений жителей проживающих на ул. Спасской.

Поперечные профили улиц приведены в Приложениях Пояснительной записки (Том I).

Благоустройство

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории .

  - Перечень объектов местного значения планируемых к размещению

Проектом предусмотрено размещение объектов жилищного, социального и технического назначения.

Перечень и характеристики жилых объектов приведены в следующей таблице.

Таблица №3

| № на плане | Этажность | Проект | S - жил. домов м2 | S -обшая квартир м2 | Количество квартир | Очерёдность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-61 | 1 | Индивид. | 107,5 | 100,6 | 1 | первая очередь |
| итого |  |  | 6557,50 | 6136.60 | 61 |  |

Перечень и характеристики объектов обслуживания приведён в следующей таблице.

Таблица №4

| № на плане | Учреждения и предприятия обслуживания | Этаж ность | Общ. Площадь, М2 | Проект | Очерёдность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Предприятие торговли продо-вольствен-ными и непродовольственными товарами на 85 м" торгового зала. | 2 | 150 | индивид. | первая очередь |

Для решения вопросов инженерного обеспечения проектом предусмотрено размещение ряда объектов коммунально-производственного назначения.

Таблица №5

|  | наименование |  | S участка,м2 |  | Очерёдность строи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №на плане |  |  |  |  | тельства |  |
| 63 | Контрольно-пропускной пункт | Тер.общего пользования |  | первая очередь |  |
| 64 | Трансформаторная подстанция | 181 |  | первая очередь |  |

  - Охрана окружающей среды

Зоны с особыми условиямииспользования территории

Развитие рекреационного комплекса города Новоалтайска и его составных частей невозможно без совершенствования природоохранной структуры и опережающего развития ее биосферного потенциала.

Настоящим проектом на территории  не предусматривается создание каких-либо ООПТ.

Санитарная очистка территории

Система обращения с отходами на территории проектирования должна опираться на принцип максимального ограничения влияния на окружающую среду.

Для достижения этого  предлагаетсяпредусмотретьсбор и удаление твёрдых бытовых отходов по централизованной планово-регулярной системе.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка. Городских и сельских поселений» удельная норма накопления твердых бытовых отходов на человека равна 200 кг в год. Следовательно, при населении 279 человек за год может образоваться 56 тонны бытовых отходов.

Кроме того, при уборке улиц образуется смет с твердых покрытий. Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков составляет 5 кг бытовых отходов. Следовательно, при площади покрытий улиц, тротуаров, прогулочных площадок11967,5 м2, смет бытовых отходов с покрытий проектируемого поселка составляет –  60 т.

Проектом предусматривается системами сбора и удаления ТБО на основе несменяемых (с применением кузовного мусоровоза) контейнеров.

При системе несменяемых сборников отходы на территории домовладений собирают в стандартные контейнеры (вместимостью 0,75 м3). Кузовной мусоровоз с уплотняющим устройством объезжает домовладения и загружается механизированно посредством  подъемно-опрокидывающим устройством из контейнеров или вручную из малых мусоросборников.

Согласно требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» контейнеры  (контейнерные площадки)  должны быть удалены от жилых домов,  детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Площадки для контейнеров должны иметь:

- ровное асфальтовое или бетонное покрытие,  уклон в сторону проезжей части 0,02%,

- ограждение зелеными насаждениями  (для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).

Контейнерные площадки должны примыкают непосредственно к сквозным проездам и исключают необходимость маневрирования мусоровозных машин.

Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35 м. Размеры площадки устанавливают из расчета 1 - 1,5 м2 на один контейнер.

При временном хранении отходов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Определение количества контейнеров производится на основе «Методических рекомендаций по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов». Для расчета должен учитываться объем контейнеров (в городах России наиболее распространены контейнеры объемом 0,75 м3), а также то обстоятельство, что расстояние между ними не должно превышать 300 м.

Необходимое количество контейнеров nс  рассчитывается по формуле:

nc = (Qr.t /V.k2).k3 = (p.m.k1.t / 365.V.k2).k3

где,

Qr - расчетное накопление домового мусора в год, м3;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов), сут.;

V - емкость 1 контейнера, м3;

k2 - коэффициент наполнения сборника, равный 0,9;

k3 - коэффициент, учитывающий контейнеры, которые находятся в мойке, ремонте и пр., равный 1,05;

р - норма накопления на 1 чел./год, м3;

m - численность населения микрорайона, жилого района, города;

k1 - коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, равный 1,2 - 1,3.

При t = 3 суток, V = 0,75м3, р = 1,4м3 (280 кг – Приложение М СП 42.13330.2011), m = 836 чел.

nc = (p.m.k1.t / 365.V.k2).k3= (1м3.279.1,2.3 / 365.0,75м3.0,9).1,05= 4,3, т.е. 5 контейнеров. Проектом предлагается разместить 8 контейнеров.

Вывоз ТБО предлагается на городской полигон ТБО. Организацией сбора и вывозом бытового мусора занимаются специализированные организации.

4.7 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Источник водоснабжения.

Источник  водоснабжения – городской водопровод.
Водоснабжение микрорайона предусматривается от существующей водопроводной сети диаметром 250мм, проходящей по ул. Добрынинской.

Расчётный расход воды.

Расчет суточного водопотребления:

Исходные данные:

1. Норма расхода холодной и горячей воды согласно СНиП 2.04.01-85*Приложение 3:

- жилой дом – qtot - норма расхода воды (холодной и горячей) в сутки наибольшего водопотребления – 225 л/сут;

2. Количество потребителей :

- жилые дома – U=280 человек;

3. Норма расхода воды на полив зеленых насаждений, газонов и цветников: qtot =3 л/сут. на 1 м2;

Решение:

1. Хозяйствено-питьевые нужды

Qхозсут = U·qtot/1000 = м3/сут.

Qхозсут = 280∙225/1000 = 63,0 м3/сут.

2. Расход воды на полив приусадебных участков: 3 л/сут. на 1 м2

Qполсут = S·qtot/1000 = м3/сут.

Qполсут = 15400∙3/1000 = 46,2 м3/сут.

3. Наружное пожаротушение 10 л/с.

Схема водопроводных сетей.

Схема водоснабжения принята централизованная. Система проектируется объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления. По степени обеспеченности подачи воды система принята второй категории.  Трассировка водопроводных сетей выполнена с учетом схемы застройки, рельефа местности и размещения источника водоснабжения.Водопроводная сеть прокладывается кольцевой.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности на кольцевых наружных сетях водопроводов  предусматриваются пожарные гидранты.

Канализование

Водоотведение хозяйствен-бытовых стоков осуществляется в выгребные ямы.

Газоснабжение

Система газоснабжения   объекта   включает   подачу  природного  газа  в качестве  основного  вида  топлива предназначенного  для выработки тепловой  энергии  в целях теплоснабжения и горячего водоснабжения  жилых и общественных зданий.

## Расчет потребности газа

Годовые расходы теплоты определены по «Методическим указаниям по

определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» (Издание 4-ое)Москва 2002,по следующим фоpмулам:

- Годовой pасход теплоты на отопление, ГКал

QГо =  = = 2124,1 Гкал, где

Qоmax - часовой расход теплоты на отопление, Гкал/час

Zo  -пpодолжительность отопительного пеpиодапpинимаем

по СНиП 23-01-99 Zo=221;

t1 - средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений t1=20°С;

tн.р. - cредняя температура наружного воздуха за расчетный                    период со среднесуточной температурой воздуха 8 С и менее

по СНиП 23-01-99 tот = -7,7°С;

to  - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления по СНиП 23-01-99 tо = -39°С;

2. Годовой pасход теплоты на горячее водоснабжение, ГКал

QГh =  = = 846,8 Гкал

- Годовой расход тепла на нужды пищеприготовления определен по нормам соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» приложение «А»  и составляет 0,97 Гкал на 1 чел. Годовой расход тепла на жилые дома, на нужды пищеприготовления:

QГпищ. = 0,97 ∙ 280 = 271,6 Гкал

- Часовой расход тепла на нужды пищеприготовления

Qчаспищ. = 271,6/(365 ∙ 6) = 0,124 Гкал

- Общий часовой расход тепла равен:

Qчас = 0,853 + 0,290 + 0,124 = 1,267 Гкал/час

- Общий годовой расход тепла равен:

QГ = 2124,1 + 846,8 + 271,6 = 3242,5 Гкал

- Часовой расход природного газа равен:

Вчасгаз =  = = 175,1 м3/час

-   Годовой расход природного газа равен:

ВГгаз =  = = 448107 м3/год

-    Годовой расход условного топлива равен:

ВГ =  = = 514,7 тут

## Схема газоснабжения

Схема газоснабжения предусмотрена тупиковая.

Подача  природного  газа  по распределительному  газопроводу низкого давления до  потребителя предусмотрена  от     предварительной точки    подключения в   действующий   подземный   стальной газопровод  по  ул. Добрынинская.

Электроснабжение

В микрорайоне проектируются  электроприемники  относящиеся к потребителям 1, 2 и 3 категории по надежности электроснабжения.

Электроснабжение потребителей проектируемой застройки предусматривается от трансформаторнойподстанции размещенной в северной части участка.

Расчет электрических нагрузок микрорайона одноэтажных блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов

Таблица 6

| Исходные данные |  |  |  | Расчетная величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители электроэнергии | Уд.нагрузка объекта, кВт | Кол-во объектов, шт | Коэффициент спроса | Расчетная активная нагрузка, кВт |
| Квартиры с плитами электрическими | 10,0 | 61 | 0,8 | 488,0 |
| Предприятие торговли | 23,65 | 1 | 0,8 | 18,92 |
| Итого |  |  |  | 506,92 |

Расчеты проведены согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»

Вынос инженерных сетей с территории строительства.

По территории строительства проходит линия связи ВОЛС, подлежащая выносу. В соответствии с техническими условиями ОАО «Ростелеком» от 07.11.2013 № 0707/07/8091-13 предусмотрено строительство двухотверстной телефонной канализации от колодца №808 действующей телефонной канализации по ул. Спасской, до круговой развязки автодороги М52. Проектом дано предложение по выносу линии связи вдоль ул. Спасская. Место выноса линии связи указано условно на чертеже лист 8, уточнение маршрута выполнить при рабочем проектировании.

- Мероприятия по предотвращению ЧС

Проект планировки  разработан с учетом основных направлений реализации государственной политики в сфере защиты населения от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а так же особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий.

В проекте приняты соответствующие решения по зонированию территории, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному обеспечению с точки зрения повышения устойчивости функционирования вышеназванного округа, жизнеобеспечения его населения в случае ЧС природного характера.

Разработка данного раздела осуществлена в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 11.112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС», а так же в соответствии со СНиП 22.01.95 «Геофизика опасных природных воздействий», Федеральным Законом 1994 г. №68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Мероприятия по предотвращению ЧС техногенного характера

Возможными ЧС техногенного характера являются:

- взрывы и пожары;

- аварии на инженерных сетях.

При взрыве и пожаре на объектах возможно поражение обслуживающего персонала, а также рабочих и служащих объекта, находящегося вблизи населения. Может быть нанесен материальный ущерб непосредственно самому объекту, близстоящим зданиям и сооружениям, инженерным сетям и окружающей природной среде

Обеспечение устойчивости жизнедеятельности и безопасного проживания населения достигается соблюдением нормативных разрывов установленных действующими нормативными документами для объектов потенциальной опасности (гаражи, коммунальные объекты, объекты теплоэнергетики) а так же - соблюдением противопожарных, строительных и экологических нормативов.

В настоящее время на территории городского округа дислоцирован ряд пожарных депо. Анализ местоположения ближайшего пожарного депо приводит к выводу о необходимости решать проблему соблюдения радиуса обеспечения в 3 км.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по предотвращению

ЧС:

- соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- формирование городскими службами аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, эффективными средствами пожаротушения.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной ситуации на объектахтеплоснабжения  обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением воздушной вентиляции.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительный ремонт оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования:

- установка дополнительной запорной арматуры;

Надежность водоснабжения селитьбы в целом обеспечивается проведением следующих мероприятий:

- защитой водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериального заражения;

- усилением охраны водоочистных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов.

Применительно к поселку надёжность водоснабжения обеспечивается:

- наличием резервного водоснабжения:

- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучением и повышением квалификации работников предприятий;

- созданием аварийного запаса материалов.

При автомобильном перевозе опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитых и других веществ, которые могут происходить.в пути следования. Однако действующей градостроительной документации не предусмотрена перевозка опасных грузов через рассматриваемую в настоящем проекте селитебную зону.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны в настоящем проекте не предусмотрены, поскольку должны разрабатываться в соответствии с отдельным техническим заданием силами специализированных проектных организаций.

Мероприятия но предотвращению ЧС.природного характера

Особенности рельефа, климата, растительности и гидрографии территории планировочного района обусловливают вероятность разрушительных природных явлений, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности воздействия на окружающую среду могут нанести технический и экономический ущерб.

Возможные ЧС природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: гололедные явления, сильные дожди, сильные ветра, лестные пожары, град, гроза.

Потенциальными источниками разрушительных явлений природного характера для являются опасные природные процессы:

-   обледенение;

-    вследствие утечки из сетей водоснабжения и водоотведения; эрозия почвы;

-   землетрясения;

-   эрозия почвы;

-   землетрясения;

-   пожары.

Территориями запрещения жилищного строительства в поселке являются территории санитарно-защитных зон, а также не защищенные инженерными мероприятиями участки с просадочными грунтами.

Защита территорий отобледенения

Предотвращением развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляет городское ДЭУ. Для предотвращения негативного воздействия гололеда на территориях необходимо предусмотреть установку емкостей для песка.

Защита территорий от затопления

Проектом обследована территории для разработки мероприятий инженерной защиты территорий от негативного воздействия дождевых и талых вод.

Основным способом защиты от затопления вновь осваиваемых территорий является устройство поверхностного водоотвода используя общее понижение рельефа с севера на юг в сторону улицы Спасская к проектируемым сетям ливневой канализации.

Защита от эрозии почвы

Проектом предусмотрены мероприятия по поверхностному водоотведению ливневых и талых вод.комплексное благоустройство с озеленением и мощением либо асфальтированием территории микрорайона.

Освоение вновь застраиваемых территорий предусматривается после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных геологических процессов.

Антисейсмическиемероприятия

При подготовке технических заданий на проектирование зданий и сооружений необходимо назначать антисейсмические мероприятия.

6. Технико-экономические показатели

Баланс территории проектируемого микрорайона

Таблица №7

| № п/п | Территория | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилая застройка | 3,9 | 64,9 |
| 2 | Общественно-деловая застройка | 0,074 | 1,23 |
| 3 | Территория коммунальных объектов | 0,017 | 0,27 |
| 4 | Улицы, проезды | 2,0 | 33,3 |
| 5 | Прочие территории | 0,018 | 0,3 |
| Итого: |  | 6,009 | 100,0 |

Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели

- Площадь								6,009 га

- Численность жителей						279 чел.

- Нормативная жил. обеспеченность				22 м2общ. пл/чел.

- Плотность населения						46,40 чел/га

- Общая площадь квартир 				6136,6 м2

- Площадь застройки капитальными объектами	9054,3 м2

- Площадь всех этажей зданий и сооружений			6346,6 м2

- Коэффициент застройки					0,15

- Коэффициент плотности застройки				0,105

7. Проект межевания территории

Настоящий проект межевания территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71 выполнен ООО «АльфА-ПроекТ» на основании договора от 01.09.2015 № 35-15 с ОАО «Партнер-Развитие», техническим заданием к нему и в соответствии сположениями одноименного проекта планировки.

Исходными данными для разработки настоящего проекта послужили следующие материалы:

- топографическая подоснова М 1:500, предоставленная заказчиком

- проект планировки территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71;

- сведения ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Алтайскому краю.

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий.

В качестве основных задач при подготовке проекта межевания территорий выделяются следующие:

- создание инструментального комплекса для осуществления деятельности по правовому градостроительному регулированию использования и учета объектов недвижимости и земельно-имущественных комплексов;

- формирование территорий земельно-имущественных комплексов в границах элементов планировочной структуры;

- определение размеров и границ всех земельных участков под объектами капитального строительства с максимальным учетом всех потребностей, связанных с нормативными условиями эксплуатации этих объектов;

- разработка рекомендаций по установлению границ публичных сервитутов на использование земельных участков в тех случаях, когда без их установления нормальные условия эксплуатации земельных участков будут затруднены или невозможны.

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

4) границы зон с особыми условиями использования территорий.

Расчет нормативных размеров земельных участков

Границы и размеры земельных участков установлены в соответствии с положениями проекта планировки территории в границах земельного участка, расположенного в Алтайском крае, г. Новоалтайске, юго-западнее земельного участка по ул. Спасская,71.

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенногостроительства зоны  Жус- усадебной жилой застройки приняты по положениям п.4 ст.13 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа – города Новоалтайск.

Каталог координат земельных участков, линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ зон с особыми условиями использования территорий находится в графической части проекта межевания, листы 9, 10.

Таблица с видами разрешенного использования формируемых земельных участков, определенных Правилами землепользования и застройки городского округа г.Новоалтайска Алтайского края, располагается в графической части проекта межевания, лист 9.

Размеры земельных участков, предоставленных для размещения линейных объектов

Для строительства проектируемых линейных объектов (инженерных сетей и сооружений, дорог и тротуаров) выполняется оформление земель во временное и постоянное использование.

Оформление земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период производства строительно-монтажных работ в границах территории общего пользования. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах территории общего пользования. Отводимая на время строительства площадь составит около 1,9 га

В постоянное пользование отводится земля под трансформаторную подстанцию и составляет  181,4 м2.

Рекомендации по установлению публичных сервитутов

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается в соответствии со ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Сервитуты установленные действующим земельным законодательством на участке проектирования отсутствуют.

8. Перечень нормативно-правовой документации

- Градостроительный кодекс РФ от  29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа-города Новоалтайск Алтайского края;

- Генеральный план муниципального образования городского округа-города Новоалтайск Алтайского края;

- Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края от 09.04.2015 №129;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

9. Приложения

Том II -Графические материалы.

Профили улиц

Свидетельство о допуске СРО

Профили улиц